LD909型

无

线

防

盗

报

警

器

使用说明

☆红外线控测  ☆密码无线接收  ☆带外接输出 ☆声音可调可变  ☆自动报警

LD909型无线防盗报警器

无线防盗系列报警器，由红外线探头和接收主机组成。探头与主机间采用无线传输，收发距离大于600米（开阔地）一旦有盗贼进入红外探头的监控区，控头即发出无线电磁波信号，主机收到后即刻报警，并显示报警方位，其中1、3路为警车声，2、4路为消防车声，如果配置二个探头，通过声音即可判别报警方位。探头与主机之间采用密码传输，克服了邻近报警器间的相互窜扰。另外，该报警器探头采用直流供电（内装一节9V叠层电池，可用1－3个月）；主机采用交直流两用（可用主机220V交流，也可采用12V直流）供电，用户使用起来更加方便。该机性能稳定，广泛用于庭院、单元楼、厂矿等地方的防护。例如，住单元楼的人家，可把探头放在下面的储藏室，主机放在楼上，一旦储藏室有盗贼侵入，楼上的主机即刻报警。

主要技术指标:

1、探头

探测范围：距离10米，角度120度;

工作电压：直流9V;

静态电流：小于60UA;

发射频率：315MHZ;

发射距离：600米;

2、主机

工作电压：交流220V，直流12V;

静态电流：小于3.5mA;

报警声级：大于80DB（可调）;

防区显示：4路（其中1、3路为警车声，2、4路为消防车声）;

使用方法：

- 首先把探头装上电池（装电池时，把电池扣扣在电池上即可），挂在约2米高的地方，使其向下方倾斜，以获得较高的灵敏度。打开探头开关，约一分钟左右，有人进入探头的监控区（以横切探头走动时灵敏度较高），主机即刻报警，报警时间约为一分钟，而后重新处于警戒状态，有人再进入监控区，再次报警。

- 探头天线和主机天线要拉开，并尽量放在靠窗的地方或较高的地方，以增大它们之间的收发距离。

高

- 探头设有二档灵敏度调整，分别为     低，用户可根据需要调整。

- 探头内设有拨码插针，用户需增加探头时，首先把增加探头的八位拨码插针各位的短路片位置与原探头插一致、再拨动四位拨码插针显示相应路数。

5S

- 为了节电，探头设置了节电调整插针，15S     调整插针短路片，可改变探头两次探测之间的间隔时间，调到15S上可起到节电的作用。

- 探头前经常有人走动时，最好把探头开关关闭，以延长电池使用时间。

- 主机可根据需要调整报警声音大小。

- 需要提前解除报警时，可按解除按钮，有紧急情况时，可按紧急按钮。

- 主机加配有遥控时，遥控器键为开机，键为关机，键为紧急报警（主机打开电源后，自动为开机状态）。

- 在主机上设置了外接设备输出插口，内置继电器，在报警时，继电器吸合，可用来驱动灯泡，摄像机等设备。