SR-2201A  单防区报警模块使用说明

地址拨码开关

SR-2201A

白

棕

黑(电源 地)

绿(通讯A)

黄(通讯B)

红(电源+12V)

接线端口

接探测器常闭接点

红色：电源状态指示灯

绿色：通信状态指示灯

SR-2201A单防区报警模块是具有

总线通讯功能的防区扩展设备，其

对于与远距离的探测设备的连接、或

在周界防范等场合中非常实用。

1.  性能特点：

●  可接入一个有线探测设备

●  总线通讯方式

●  探测设备为常闭输入

- 规格及参数

| 描述 | SR-2201A 单防区报警模块 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 5.0厘米 x 2厘米 x 1.0厘米（长x宽x厚） |
| 重量 | 10克 |
| 工作温度 | -10℃ ∽ +50℃；0-85% 湿度 |
| 工作电压 | 直流9 ∽ 24伏 |
| 工作电流 | 20毫安 |
| 防区 | 可接入1个常闭探测设备 |
| 联网功能 | 可与SR-ZX-1056、SR-ZX-520或SR-ZX-16等系列报警主机连接，进行联网使用 |

3.与报警主机连接使用说明

●  接线说明：如果和报警主机共用电源，将 “红、绿、黄、黑” 4芯线分别与主机的 “红、绿、黄、黑” 4端子相连；如果和报警主机不共用电源，将 “绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的 “绿、黄、黑” 3端子相连，将 “红、黑” 2芯线与自己的电源正、负极相连。

●  在同一台报警主机上使用时，每一个报警模块有自己的唯一地址，不能与其它报警模块的地址相同。地址范围及设定，请参考报警主机的安装或使用手册。

- 指示灯说明

●  电源状态指示灯说明：输入电源的电压大于最低工作电压时, 电源状态指示灯常亮；一旦发现输入电源的电压低于正常工作电压时，电源状态指示灯最少快速闪烁5秒，如果一直没有恢复，电源状态指示灯会一直闪烁。

●  通信状态指示灯说明：

- 常亮：模块接收到正常通信；

- 快速闪烁（1秒钟闪烁4次）：模块1秒钟内没有接收到任何通信数据；

- 慢速闪烁（1秒钟闪烁1次）：模块接收到数据，但5秒钟内没有接收到任何正确的数据。

注意：在连接SR-2201A之前先断开系统电源，请勿带电操作！